# INTEGRALNI PREVOD DIREKTIVE 2006/44/EC

originalni naslov: Directive 2006/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life (codified version)

objavljena:           Official Journal OJ L 264, 25.9.2006, str. 20.

Direktiva 2006/44/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 6. septembra 2006. godine o kvalitetu slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje

radi obezbeđenja života riba (kodifikovana verzija)

EVROPSKI PARLAMENT I SAVET EVROPSKE ZAJEDNICE,

imajući u vidu Ugovor o osnivanju Evropske zajednice, a naročito njegov član 175(1),

imajući u vidu predlog Komisije,

imajući u vidu mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora (),

nakon konsultovanja Odbora regiona,

postupajući u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 251 Ugovora (),

s obzirom da:

- Direktiva Saveta 78/659/EEC od 18. jula 1978. godine o kvalitetu slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje radi obezbeđenja života riba() značajno je dopunjavana i menjana više puta (). Potrebno je izvršiti kodifikaciju te Direktive radi pojašnjenja i racionalnosti.

- Zaštita i poboljšanje životne sredine zahteva konkretne mere u zaštiti voda od zagađivanja, uključujući vode pogodne za život riba.

- Potrebno je, sa ekološkog i ekonomskog stanovišta, sačuvati riblju populaciju od raznih štetnih posledica ispuštanja zagađujućih supstanci u vode, kao što je, smanjenje broja riba određenih vrsta a u nekim slučajevima i nestajanje izvesnog broja ovih vrsta.

- Odluka Br. 1600/2002/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 22. jula 2002. godine propisujući Šesti akcioni program Zajednice o zaštiti životne sredine () doneta je sa ciljem postizanja nivoa kvaliteta površinskih voda koji ne izazivaju značajne uticaje na, kao i rizike po, životnu sredinu.

- Razlike izmedju odredbi koje se primenjuju u različitim državama članicama, a odnose se na kvalitet voda pogodnih za život riba u raznim državama članicama, mogu stvoriti nejednake uslove konkurencije i zbog toga, direktno uticati na funkcionisanje zajedničkog tržišta.

- Da bi se postigli ciljevi Direktive, države članice treba da imenuju vode na koje će se ona primeniti i da utvrde granične vrednosti koje odgovaraju određenim parametrima. Vode tako identifikovane treba da budu usaglašene sa ovim vrednostima u roku od pet godina od njihovog imenovanja.

- Treba doneti odredbe po kojima će vode pogodne za život riba, pod određenim uslovima, biti smatrane da odgovaraju relavantnim parametarskim vrednostima čak iako se određen procenat uzetih uzoraka ne slaže sa specificiranim graničnim vrednostima.

- Da bi se osiguralo da se kvalitet vode pogodne za život riba proverava, treba uzimati minimalni broj uzoraka i vršiti merenja specificiranih parametara navedenih u Aneksu. To uzorkovanje može biti smanjeno ili diskontinualno, a u vezi kvaliteta vode.

- Određene prirodne okolnosti su izvan kontrole država članica i stoga je u određenim slučajevima neophodno predvideti mogućnost izuzeća od ove Direktive.

- Tehnički i naučni progres mogu učiniti neophodnim brza prilagođavanja određenih zahteva navedenih u Aneksu I. Radi olakšanja uvođenja mera koje se za ovu svrhu zahtevaju, treba utvrditi proceduru uspostavljanja bliske saradnje između država članica i Komisije u skladu sa Odlukom Saveta 1999/468/EC od 28. juna 1999. godine koja utvrđuje procedure za sprovođenje punomoćja poverenih Komisiji.

- Ova Direktiva nije na uštrb obaveza država članica koje se odnose na vremenske rokove za transponovanje u nacionalni zakon direktiva navedenih u Delu B Aneksa III,

USVOJILI SU OVU DIREKTIVU:

Član 1

- Ova Direktiva se odnosi na kvalitet slatkih voda i primenjuje se na one vode koje su države članice imenovale kao vode koje zahtevaju zaštitu ili poboljšanje radi obezbeđenja života riba.

- Ova Direktiva se neće primenjivati na prirodne ili veštačke ribnjake koji se koriste za intenzivan uzgoj riba.

- Cilj ove Direktive je da zaštiti ili poboljša kvalitet onih tekućih ili stajaćih slatkih voda koje su pogodne ili koje bi mogle, ako se zagađivanje smanji ili eliminiše, postati pogodne za obezbeđenje života riba koje pripadaju:

- domaćim vrstama koje nudi prirodan diverzitet;

- vrstama čije je prisustvo od strane nadležnog organa države članice ocenjeno kao poželjno u svrhu upravljanja vodama.

- U svrhe ove Direktive:

- salmonidne vode će značiti vode koje su pogodne ili bi mogle biti pogodne za ribe koje pripadaju vrstama kao što su losos (Salmo salar), pastrmka (Salmo trutta), lipljan (Thymallus thymallus) i belica (Coregonus);

- ciprinidne vode će značiti vode koje su pogodne ili bi mogle biti pogodne za ribe koje pripadaju vrstama kao što su ciprinide (Cyprinidae) ili druge vrste kao štuka (Esox lucius), smuđ (Perca fluviatilis) i jegulja (Anguilla anguilla).

Član 2

Fizički i hemijski parametri koji se primenjuju za identifikaciju voda od strane država članica navedeni su u Aneksu I.

U svrhe primene ovih parametara, vode se dele na salmonidne i ciprinidne vode.

Član 3

  - Države članice će, za imenovane vode, utvrditi vrednosti parametara navedenih u Aneksu I, prema vrednostima datim u koloni G ili u koloni I. One će ispoštovati i komentare sadržane u svakoj od ove dve kolone.

  - Države članice neće utvrditi vrednosti manje stroge od vrednosti iz kolone I Aneksa I i nastojaće da se pridržavaju vrednosti iz kolone G, vodeći računa o principu postavljenom u članu 8.

Član 4

- Države članice će imenovati salmonidne i ciprinidne vode a kasnije mogu vršiti i dodatna imenovanja.

- Države članice mogu preinačiti imenovanje određenih voda zbog faktora koji su bili nepredvidivi u vreme imenovanja, vodeći računa o principu postavljenom u članu 8.

Član 5

Države članice će u roku od pet godina nakon imenovanja prema članu 4, uspostaviti programe za smanjenje zagađivanja i za osiguranje da imenovane vode budu usaglašene sa obema vrednostima koje su države članice ustanovile u skladu sa članom 3 i primedbama sadržanim u kolonama G i I iz Aneksa I.

Član 6

  - U svrhe implementacije člana 5, imenovane vode će se smatrati usaglašenim sa odredbama ove Direktive ako uzorci tih voda, uzeti sa minimalnom učestalošću specificiranom u Aneksu I na istom mestu uzorkovanja tokom 12 meseci, pokažu da zadovoljavaju obe vrednosti koje su države članice ustanovile u skladu sa članom 3 i primedbama sadržanim u kolonama G i I Aneksa I, u slučaju:

- 95% uzoraka za parametre: pH, BPK5, nitriti, nejonizovani amonijak, ukupan amonijum, ukupan zaostali hlor, ukupan cink i rastvoreni bakar. Ako je učestalost uzorkovanja manja od jednog uzorka mesečno, i gore pomenute vrednosti i primedbe moraće se poštovati za sve uzorke;

- procenata navedenih u Aneksu I za parametre: temperatura i rastvoreni kiseonik;

- prosečne koncentracije utvrđene za parametar: suspendovane materije.

  - Slučajevi u kojima vrednosti utvrđene od strane države članice u skladu sa članom 3 ili primedbe sadržane u kolonama G i I Aneksa I nisu ispoštovane, a rezultat su poplava ili drugih prirodnih nepogoda, neće se uzeti u razmatranje pri obračunu procenta iz stava1.

Član 7

  - Nadležni organi u državama članicama sprovodiće postupke uzorkovanja, čija je najmanja učestalost utvrđena u Aneksu I.

  - Ako nadležni organ utvrdi da je kvalitet imenovanih voda znatno bolji od kvaliteta koji bi rezultirao iz primene vrednosti utvrđenih u skladu sa članom 3 i primedbi sadržanih u kolonama G i I Aneksa I, učestalost uzorkovanja može biti smanjena. Ukoliko nema zagađivanja ni rizika po pogoršanje kvaliteta voda, nadležni organ može odlučiti da nije neophodno uzorkovanje.

  - Ako uzorkovanje pokaže da nisu ispoštovane vrednosti utvrđene u skladu sa članom 3 ili primedbe sadržane u kolonama G i I Aneksa I, država članica će utvrditi da li je to rezultat slučajnosti, prirodne pojave ili zagađivanja i usvojiće odgovarajuće mere.

  - Nadležni organ svake države članice utvrdiće na osnovu lokalnih uslova životne sredine, svaku tačku uzorkovanja, udaljenost od ove tačke do najbliže tačke gde se ispuštaju zagađujuće supstance i dubinu zahvatanja uzoraka.

  - Određene referentne metode analiza za obračun vrednosti navedenih parametara date su u Aneksu I. Laboratorije koje koriste druge metode će osigurati da dobijeni rezultati budu ekvivalentni ili uporedivi sa rezultatima metoda navedenih u Aneksu I.

Član 8

Primena mera preduzetih u skladu sa ovom Direktivom ne sme ni u kom slučaju da dovede, direktno ili indirektno, do povećanja zagađenja u slatkim vodama.

Član 9

Države članice mogu, bilo kada, za imenovane vode utvrditi strožije vrednosti od vrednosti navedenih u ovoj Direktivi. Takođe, mogu da utvrde odredbe koje se odnose na dodatne parametre koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

Član 10

Kada slatke vode prelaze ili formiraju državne granice između država članica i kada jedna od tih država razmatra imenovanje tih voda, države će se konsultovati kako bi se odredile granice takvih voda do kojih bi se Direktiva mogla primeniti i utvrdile posledice koje će proisteći zbog primene opštih ciljeva kvaliteta; ove posledice odrediće, nakon formalnih konsultacija, svaka od tih  država. Komisija može učestvovati u ovim pregovorima.

Član 11

Država članica može odstupiti od ove Direktive:

- u slučaju određenih parametara označenih sa (0) u Aneksu I, usled izuzetnih vremenskih ili specijalnih geografskih uslova;

- ako su imenovane vode podvrgnute prirodnom obogaćivanju određenim supstancama, pa se vrednosti iz Aneksa I nisu ne uzimaju u obzir.

Prirodno obogaćivanje označava proces pri kome, bez intervencije čoveka, dato vodno telo prima iz zemlje određene supstance sadržane u njoj.

Član 12

Dopune neophodne za prilagođavanje naučnom i tehničkom progresu G vrednosti za parametre i

metoda analiza sadržanih u Aneksu I, biće usvajane u skladu sa procedurom navedenom u članu 13(2).

Član 13

- Komisiji će pomagati odbor za prilagođavanje tehničkom i naučnom progresu, u daljem tekstu: „Odbor“.

- Pri pozivanju na ovaj stav, primenjivaće se članovi 5 i 7 Odluke 1999/468/EC, imajući u vidu odredbe njenog člana 8.

Period utvrđen u članu 5(6) Odluke 1999/468/EC biće tri meseca.

- Odbor će usvojiti svoja pravila rada.

Član 14

U svrhe primene ove Direktive, države članice će dostavljati Komisiji informacije koje se odnose na:

- vode imenovane u skladu sa članom 4(1), u formi izvoda;

- reviziju imenovanja određenih voda u skladu sa članom 4(2);

- odredbe donete radi utvrđivanja novih parametara u skladu sa članom 9;

- primenu odstupanja od vrednosti navedenih u koloni I Aneksa I.

Uopšte, države članice će dostavljati Komisiji, na njen zahtev, sve informacije potrebne za primenu ove Direktive.

Član 15

U intervalima od tri godine, i po prvi put za period od 1993. do 1995. godine, uključujući i 1995. godinu, države članice će dostavljati Komisiji informacije o primeni ove Direktive, u obliku sektorskog izveštaja koji će obuhvatiti i ostale srodne Direktive Zajednice. Ovaj izveštaj biće pripremljen na bazi upitnika ili formulara izrađenog od strane Komisije u skladu sa postupkom na koga se odnosi član 6 Direktive Saveta 91/692/EEC od 23. decembra 1991. godine kojom se standardizuju i racionalizuju izveštaji o primeni određenih Direktiva koje se odnose na životnu sredinu (). Upitnik ili formular će biti poslat državama članicama šest meseci pre početka perioda obuhvaćenog izveštajem. Izveštaj će biti poslat Komisiji u roku od devet meseci nakon obuhvaćenog trogodišnjeg perioda.

Komisija će objaviti izveštaj Zajednice o primeni Direktive u roku od devet meseci od prijema izveštaja od država članica.

Član 16

Države članice će dostaviti Komisiji tekstove glavnih odredbi nacionalnog zakona koji su usvojile u oblasti pokrivenoj ovom Direktivom.

Član 17

Direktiva 78/659/EEC se ovim ukida, ne na uštrb obaveza država članica koje se odnose na vremenske rokove za transponovanje u nacionalni zakon Direktiva zadatih u Delu B Aneksa III.

Pozivanja na ukinutu Direktivu tumačiće se kao pozivanja na ovu Direktivu i biće čitana u skladu sa korelacionom tabelom iz Aneksa IV.

Član 18

Ova Direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana nakon njenog objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Član 19

Ova Direktiva se upućuje državama članicama.

Sačinjeno u Strazburgu, 6. septembra 2006.

Za Evropski Parlament						     Za Savet

Predsednik				                     		   Predsednik

J. BORRELL FONTELLES				      		P. LEHTOMAKI

ANEKS I

LISTA PARAMETARA

| Parametar | Salmonidne vode |  | Ciprinidne vode |  | Metode analiziranja ili kontrole | Minimalna učestalost uzorkovanja i merenja | Primedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | I | G | I |  |  |  |
| 1. Tempera-tura (C) | 1. Temperatura merena nizvodno od mesta termičkog ispuštanja (na ivici zone mešanja) ne sme preći temperaturu u neporemećenim uslovima za više od: ¦ 1,5C ¦ ¦ 3C Država članica može odlučiti o izuzecima ograničenim geografskim prostorom u posebnim okolnostima ako nadležni organ može dokazati da nema štetnih posledica za uravnoteženi razvoj riblje populacije 2. Termička ispuštanja ne smeju prouzrokovati da temperatura nizvodno od tačke ispuštanja (na ivici zone mešanja) premaši: ¦ 21,5 (0) ¦ ¦ 28 (0) ¦ 10 (0) ¦ ¦ 10 (0) Temperaturna granica od 10C primenjuje se samo u periodu uzgoja vrsta koje zahtevaju hladnu vodu za reprodukciju i samo za vode u kojima može biti takvih vrsta Temperaturne granice mogu ipak biti premašene za 2% vremena. |  |  |  | Termometrija | Nedeljno, uzvodno i nizvodno od mesta termičkog ispuštanja | Nagle varijacije temperatura treba izbegavati |
| 2. Rastvoreni kiseonik (mg/l O2) | 50%  9 100%  7 | 50%  9 Kada konc. O2 padne i-spod 6mg/l, država čla-nica prime-niće odred-be čl. 7(3). Nadležni organ mora dokazati da ova situa-cija nema štetne pos-ledice na uravnotežen razvoj riblje populacije | 50%  8 (100% 5) | 50%  7 Kada konc. O2 padne i-spod 4mg/l, država čla-nica prime-niće odred-be čl. 7(3). Nadležni organ mora dokazati da ova situa-cija nema štetne pos-ledice na uravnotežen razvoj riblje populacije | Winklerova metoda ili specifične elek-trode (elektro-he-mijski metod) | Mesečno najmanje jedan uzorak koji predstavlja uslove niskog sadržaja kiseonika na dan uzorkovanja Međutim, ako se sumnja na velike dnevne varijacije, uzeće se najmanje dva uzorka u jednom danu |  |
| 3. pH |  | 6 do 9(0) (1) |  | 6 do 9(0) (1) | Elektrometrijska kalibracija pomoću dva rastvora sa po-znatim pH vredno-stima, bolje sa obe strane i blisko me-renoj pH vrednosti | Mesečno |  |
| 4. Suspendo-vane materije (mg/l) | ≤ 25 (0) |  | ≤ 25 (0) |  | Filtracija kroz 0,45 m membranu ili centrifugiranje (min. 5 min, pro-sečno ubrzanje od 2800 do 3200g) sušenje na 105C i merenje |  | Prikazane vrednosti su prosečne koncentracije i ne primenjuju se na suspen-dovane materije sa štetnim hemijskim svojstvima. Poplave mogu da uzrokuju posebno visoke koncentracije |
| 5. BPK5 (mg/l O2) | ≤ 3 |  | ≤ 6 |  | Određivanje O2 Winklerovom me-todom pre i nakon 5-dnevne inkuba-cije u mraku pri 200C ±10C (nitrifi-kacija ne treba da bude sprečena) |  |  |
| 6. Ukupan fosfor(mg/l P) |  |  |  |  | Molekularna apsor-pciona spektrofoto-metrija |  | U slučaju jezera prosečne dubine između 18 i 300m, može se primeniti sledeća formula: L≤10ZTw1+Tw gde je: L = opterećenje izraženo kao mg P po m2 površine jezera u jednoj godini Z = srednja dubina jezera u metrima Tw = teoretsko vreme obnove vode jezera u godinama U drugim slučajevima, gra-nične vrednosti od 0,2 mg/l za salmonidne i 0,4 mg/l za ciprinidne vode, izražene kao PO4, mogu se smatrati indikativne radi smanjenja eutrofikacije |
| 7. Nitriti (mg/l NO2) | ≤ 0,01 |  | ≤ 0,03 |  | Molekularna apsor-pciona spektrofoto-metrija |  |  |
| 8. Fenolna je-dinjenja (mg/l C6H5OH) |  | (2) |  | (2) | Po ukusu |  | Ispitivanje po ukusu vršiće se samo ako se pretpostavlja prisustvo fenolnih jedinjenja |
| 9. Naftni ugljovodonici |  | (3) |  | (3) | Vizuelno Po ukusu | Mesečno | Vizuelno ispitivanje vršiće se jednom mesečno, uz ispiti-vanje po ukusu samo ako se pretpostavlja prisustvo ovih jedinjenja |
| 10. Nejonizo-vani amoni-jak (mg/lNH3) ____________ 11. Ukupni amonijum (mg/l NH4) | ≤ 0,005 | ≤ 0,025 | ≤ 0,005 | ≤ 0,025 | Molekularna apsor-pciona spektrofoto-metrija uz indofe-nol plavo ili Nes-slerov metod sa is-tovremenim odre-đivanjem pH i tem-perature | Mesečno | Vrednosti nejonizovanog amo-nijaka mogu se premašiti u vidu malih pikova dnevno |
|  | Da bi se smanjio rizik od toksičnosti nejonizovanog amonijaka, potrošnje kiseonika zbog nitrifikacije i eu-trofikacije, koncentracija ukupnog amonijaka ne sme da premaši: |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤ 0,04 | ≤ 1 (4) | ≤ 0,2 | ≤ 1 (4) |  |  |  |
| 12. Ukupni zaostali hlor (mg/l HOCl) |  | ≤ 0,005 |  | ≤ 0,005 | DPD-metod (dietil-p-fenilendiamin | Mesečno | I-vrednosti odgovaraju pH=6 Više koncentracije ukupnog hlora mogu se očekivati ako je pH viši |
| 13. Ukupni cink (mg/l Zn) |  | ≤ 0,3 |  | ≤ 1,0 | Atomska apsorpci-ona spektrometrija | Mesečno | I-vrednosti odgovaraju tvrdoći vode od 100 mg/l CaCO3. Za tvrdoće od 10 do 500 mg/l odgovarajuće granične vred-nosti mogu se naći u Aneksu II |
| 14. Rastvore-ni bakar (mg/l Cu) | ≤ 0,04 |  | ≤ 0,04 |  | Atomska apsorpci-ona spektrometrija |  | G-vrednosti odgovaraju tvrdo-ći vode od 100 mg/l CaCO3 Za tvrdoće od 10 do 300 mg/l odgovarajuće granične vredno-sti mogu se naći u Aneksu II |

- Veštačke varijacije pH s obzirom na prirodne vrednosti neće premašiti ± 0,5 pH jedinice u okviru granica od 6,0 do 9,0 ukoliko ove varijacije ne povećaju štetnost drugih supstanci prisutnih u vodi.

- Fenolna jedinjenja ne smeju biti prisutna u takvim koncentracijama da negativno utiču na ukus riba.

- Naftni derivati ne smeju biti prisutni u vodi u takvim količinama da:

- formiraju vidljivi film na površini vode ili prevlake na obalama vodotoka i jezera,

- prenose prepoznatljivi „ugljovodnonični” ukus ribama,

- izazivaju štetnе uticajе u ribama.

- Država članica može utvrditi vrednost višu od 1 mg/l u posebnim geografskim i klimatskim uslovima i naročito u slučajevima niske temperature vode i smanjene nitrifikacije ili ako nadležni organ može dokazati da nema štetnih posledica za uravnotežen razvoj riblje populacije.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Opšte primedbe:

Treba uočiti da parametarske vrednosti navedene u ovom Aneksu pretpostavljaju da su i drugi parametri, pomenuti ili ne u ovom Aneksu, poželjni. Ovo podrazumeva da su koncentracije drugih štetnih supstanci vrlo niske.

Ako su dve ili više štetnih supstanci prisutne u smeši, zajedničko dejstvo (dodatno, sinergističko ili antagonističko) može biti značajno.

Skraćenice

G – preporučeno

I – obavezno

- – odstupanja su moguća u skladu sa članom 11.

ANEKS II

POJEDINOSTI VEZANE ZA UKUPAN CINK I RASTVORENI BAKAR

Ukupan cink

(vidi Aneks I, Br. 13, kolona „primedbe“)

Koncentracija cinka (mg/l Zn) za različite tvrdoće vode od 10 do 500 mg/l CaCO3:

|  | Tvrdoća vode (mg/l CaCO3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| Salmonidne vode (mg/l Zn) Ciprinidne vode (mg/l Zn) | 0,03 0,3 | 0,2 0,7 | 0,3 1,0 | 0,5 2,0 |

Rastvoreni bakar

(vidi Aneks I, Br. 14, kolona „primedbe“)

Koncentracija rastvorenog bakra (mg/l Cu) za različite tvrdoće vode od 10 do 300 mg/l CaCO3:

|  | Tvrdoća vode (mg/l CaCO3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 300 |
| mg/l Cu | 0,005 (1) | 0,022 | 0,04 | 0,112 |

(1) prisustvo riba u vodi koja sadrži više koncentracije bakra može ukazivati na dominantnost rastvorenih organo-bakarnih kompleksa.

ANEKS III

Deo A

Ukinuta Direktiva sa amandmanima

(odnosi se na član 13)

| Direktiva Saveta 78/659/EEC (OJ L 222, 14.8.1978, str. 1) () Direktiva Saveta 91/692/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, str. 48) Uredba Saveta (EC) Br. 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, str. 36) | Aneks I, samo tačka (c) Aneks III, samo tačka 26 |
| --- | --- |

Deo B

Lista vremanskih rokova za transponovanje u nacionalni zakon

(odnosi se na član 17)

| Direktiva | Vremenski rok za transponovanje |
| --- | --- |
| 78/659/EEC 91/692/EEC | 20. juli 1980. godine 1. januar 1993. godine |

ANEKS IV

KORELACIONA TABELA

| Direktiva 78/659/EEC | Ova Direktiva |
| --- | --- |
| Član 1(1) i (2) Član 1(3), uvod Član 1(3), prva alineja Član 1(3), druga alineja Član 1(4), uvod Član 1(4), prva alineja Član 1(4), druga alineja Član 2(1) Član 2(2) Član 3 Član 4(1) i (2) Član 4(3) Član 5 Član 6(1), uvod Član 6(1), prva alineja Član 6(1), druga alineja Član 6(1), treća alineja Član 6(2) Član 7 Član 8 Član 9 Član 10 Član 11 Član 12 Član 13(1) i član 14 Član 15, prvi podstav, uvod Član 15, prvi podstav, prva alineja Član 15, prvi podstav, druga alineja Član 15, prvi podstav, treća alineja Član 15, prvi podstav, četvrta alineja Član 15, drugi podstav Član 16 Član 17(1) Član 17(2) - - Član 18 Aneks I Aneks II - - | Član 1(1) i (2) Član 1(3), uvod Član 1(3)(a) Član 1(3)(b) Član 1(4), uvod Član 1(4)(a) Član 1(4)(b) Član 2, prvi podstav Član 2, drugi podstav Član 3 Član 4(1) Član 4(2) Član 5 Član 6(1), uvod Član 6(1)(a) Član 6(1)(b) Član 6(1)(c) Član 6(2) Član 7 Član 8 Član 9 Član 10 Član 11 Član 12 Član 13 Član 14, prvi podstav, uvod Član 14, prvi podstav, tačka (a) Član 14, prvi podstav, tačka (b) Član 14, prvi podstav, tačka (c) Član 14, prvi podstav, tačka (d) Član 14, drugi podstav Član 15 - Član 16 Član 17 Član 18 Član 19 Aneks I Aneks II Aneks III Aneks IV |

OJ C 117, 30.4.2004, str.11

Mišljenje Evropskog Parlamenta od 21. aprila 2004. (OJ C 104 E, 30.4.2004, str. 545) i Odluka Saveta od 25. aprila 2006. godine.

OJ L 222, 14.8.1978, str. 1. Direktiva je poslednji put dopunjena i izmenjena Uredbom (EC) Br. 807/2003 (OJ L  122, 16.5.2003, str. 36).

Vidi Deo A Aneksa III.

OJ L 242, 10.9.2002, str. 1

OJ L 184, 17.7.1999, str. 23.

OJ L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva je dopunjena i izmenjena Uredbom (EC) Br. 1882/2003 Evropskog Parlamenta i Saveta (OJ L 284, 31.10.2003, str. 1).

Direktiva 78(659/EEC takođe je izmenjena i dopunjena neukinutim aktima:

- Akt o pristupanju 1979

- Akt o pristupanju 1985

- Akt o pristupanju 1994