Konsultantske usluge

pODRŠKA UPRAVLJANJU VODNIM RESURSIMA U SLIVU REKE DRINE

Identifikacioni broj projekta 1099991

SRBIJA – OKVIR ZA PRIORITIZACIJU INVESTICIJA

SVESKA 2 – ANEKSI

April, 2017. godine

Konsultantske usluge

pODRŠKA UPRAVLJANJU VODNIM RESURSIMA U SLIVU REKE DRINE

Identifikacioni broj projekta 1099991

SRBIJA – OKVIR ZA PRIORITIZACIJU INVESTICIJA

SVESKA 2 – ANEKSI

April, 2017. godine

Projekat br.	A038803

dokument br.	1

verzija	B

datum izdavanja	April 2017. godine

pripremili	JV COWI-Stucky-JCI team kao u Početnim izveštaju

preverili	Nadja Zeleznik, REC

odobrili	Roar Selmer Solland, COWI

Sadržaj

Strana

Akronimi i skraćenice	x

1	Aneks 1 – Dodatna objašenjenja uz spisak promena u slivu reke Drine, poglavlje 3	1-1

1.1	Aneks 1-1: Dodatna objašnjenja uz Okvir za prioritizaciju investicija, odeljak 3-3 Finansiranje i njegov uticaj na prioritete	1-1

1.2	Aneks 1-2: Dodatno objašnjenje uz odeljak 3.12 Okvira za prioritizaciju investicija, Analiza uticaja na životnu sredinu i društvo	1-6

2	Aneks 2 – Dodatna objašnjenja uz poglavlje o razvojnim opcijama za razvoj vodoprivrednih resursa	2-20

2.1	Aneks 2-1: Dodatna objašnjenja uz odeljak 4-4 Okvira za prioritizaciju investicija, Monitoring	2-20

3	Aneks 3 – Dodatna objašnjenja uz poglavlje o razvojnim opcijama za vodne bilanse	3-21

3.1	Aneks 3-1 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5-2 Uticaj klimatskih promena na hidrologiju	3-21

3.2	Aneks 5-2 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5-3 Modeliranje sistema vodnih resursa	3-42

3.3	Aneks 3-3 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5.4 Procena rizika od poplava	3-1

4	Akeks 4 – Dodatna objašnjanja uz odeljak Plan monitoringa	4-6

4.1	Aneks 4-1 Ekonomski troškovi i koristi od scenarija	4-6

4.2	Aneks 4-2 Analiza osetljivosti	4-7

5	Akeks 5 – Komentari i odgovori	5-1

Spisak slika

Strana

Slika 5-1: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM1 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-21

Slika 5-2: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM1 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-22

Slika 5-3: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM2 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-23

Slika 5-4: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM2 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-24

Figure 5-5: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM3 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-25

Slika 5-6: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM3 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-26

Slika 5-7: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM4 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-27

Slika 5-8: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM4 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-28

Slika 5-9: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM5 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-28

Slika 5-10: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM5 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-29

Slika 5-11: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM6 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-30

Slika 5-12: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM6 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-31

Slika 5-13: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM7 setom klimatskih parametara – 1. Deo	3-32

Slika 5-14: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM7 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-32

Slika 5-15: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM8 setom klimatskih parametara – 1. deo	3-33

Slika 5-16: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM8 setom klimatskih parametara – 2. deo	3-34

Slika 5-17: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u periodima u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-35

Slika 5-18: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u zimskom periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-36

Slika 5-19: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u prolećnom periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-37

Slika 5-20: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u letnjem periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-38

Slika 5-21: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u jesenjem periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-39

Slika 5-22: Relativne promene (Δ) višeg srednjeg godišnjeg protoka sa verovatnoćom prekoračenja od 10% u periodima u u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-40

Slika 5-23: Relativne promene (Δ) nižeg srednjeg godišnjeg protoka sa verovatnoćom prekoračenja od 90% u periodima u u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).	3-41

Slika 5-24 Planirane HE: crvenom bojom označene predložene vrednosti za usklađivanje ekološki prihvatljivog protoka u slivu reke Drine (- nema podataka)	3-1

Slika 5-25. Raspodela frekvencije poplava prema podacima sa Radlja za referentni period u poređenju sa raspodelom dobijenom iz osmotrenih podataka.	3-2

Slika 5-26. Distribucija frekvencije poplave za referentni period i dva buduća perioda prema dva klimatska scenarija (levi grafikoni: RCP 4.5, desni grafikoni: RCP 8.5).	3-3

Spisak tabela

Strana

Tabela 3-1: Investicioni troškovi za HE (u evriima, stabilne cene od 2016)	1-3

Tabela  3-2: Scenario 2, operativni troškovi za HE (u evrima, konstantne cene iz 2016.)	1-3

Tabela 3-3: Scenario 3, operativni troškovi za HE (u evrima, konstantne cene iz)	1-5

Tabela 3-4: Životna sredina - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza izgradnje	1-6

Tabela 3-5: Uticaji na društvo - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza izgradnje	1-10

Tabela 3-6: Životna sredina - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza operativne realizacije	1-13

Tabela 3-7: Uticaji na društvo - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza operativne realizacije	1-17

Tabela 4-1: Predložene nove meteorološke stanice u slivovima reka Rzav, Beli i Crni Rzav i Žepa	2-20

Tabela 4-2: Predložene nove meteorološke stanice u slivovima reka Rogačica, Trešnjica, Ljubovija i Drinjača	2-20

Tabela 5-1 Postojeće HE	3-42

Tabela 5-2. Protok za poplavu s povratnim periodom od 100 godina na Drini, sa hidrološke stanice Radlja – poređenje procena na osnovu osmatranih i modeliranih hidroloških podataka.	3-4

Tabela 6-1:  Ekonomski troškovi i koristi za scenario 2 (u evrima, konstante cene za 2016. godinu)	4-6

Tabela 6-2: Ekonomski troškovi i koristi za scenario 3 (u evrima, konstante cene za 2016. godinu)	4-6

Tabela 6-3 Scenario 2	4-7

Tabela  6-4 Scenario 3	4-8

| AKRONIMI I SKRAĆENICE |  |
| --- | --- |
| BiH | Bosna i Hercegovina |
| oC | Stepen Celzijusa |
| CG | Crna Gora |
| SRD | Sliv reke Drine |
| EBRD | Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj |
| EEPA | Evropska agencija za životnu sredinu |
| EPP | Ekološki prihvatljiv protok |
| EIA | Procena uticaja na životnu sredinu |
| EP | Elektroprivreda |
| AZŽS | Agencija za zaštitu životne sredine |
| EPCG | Elektroprivreda Crne Gore |
| EPR | Pregled stanja životne sredine |
| EPS | Elektroprivreda Srbije |
| ERS | Elektroprivreda Republike Srpske |
| EU | Evropska unija |
| EUR | Evro |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FOCZ | Federalni organ civilne zaštite |
| FZG | Federalni zavod za geologiju |
| FHMZ | Federalni hidrometeorološki zavod |
| FHMS | Federalna hidrometeorološka služba |
| FI | Federalni inspektorat |
| FMPVŠ | Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva |
| FMERI | Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industije |
| FMŽST | Federalno ministarstvo za životnu sredinu i turizam |
| FMUP | Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova |
| FMTK | Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija |
| FOPZP | Federalni operativni plan zaštite od poplava |
| SRJ | Savezna Republika Jugoslavija |
| BDP | Bruto domaći proizvod |
| GEPP | Garantovani ekološki prihvatljivi protok (metoda) |
| GIS | Geografski informacioni sistem |
| HIS | Hdrološki informacioni sistem |
| RHMZ | Republički hidrometeorološki zavod Srbije |
| HMZ | Hidrometeorološki zavod |
| HE | Hidroelektrana |
| HS | Hidrološka stanica |
| IBRD | Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj |
| ICPDR | Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav |
| INC | Prva nacionalna komunikacija |
| INDC | Planirano nacionalno učešće |
| IPCC | Međuvladin panel za klimatske promene |
| IPF | Okvir za prioritizaciju investicija |
| ISRBC | Međunarodna komisija za sliv reke Save |
| IWRM | Integrisano upravljanje vodnim resursima |
| IJČ | Institut Jaroslav Černi |
| KM | Konvertibilna marka |
| ZZŽS | Zakon o zaštiti životne sredine |
| ZFFZŽS | Zakon o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine RS |
| ZV | Zakon o vodama |
| ZUO | Zakon o upravljanju otpadom |
| ZZV | Zakon o zaštiti voda |
| MPZŽS | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije |
| MPVŠ | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, BiH |
| MPRR | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore |
| MPVŠ | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, BiH |
| MCH | Meteorološka, klimatološka i hidrološka baza podataka |
| MKS | Ministarstvo za komunikacije i saobraćaj |
| MŽST | Ministarstvo za životnu sredinu i turizam |
| MZ | Ministartsvo zdravlja |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MIER | Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske |
| MRE | Ministarstvo rudarstva i energetike |
| MNE | Crna Gora |
| MSTEO | Ministarstvo za slobodnu trgovinu i ekonomske odnose BiH |
| MoU | Memorandum o razumevanju |
| MDK | Maksimalna dozvoljena koncentracija |
| MS | Meteorološka stanica |
| MPPGZŽS | Ministarstvo prostornog planiranja, građevinasrtva i zaštite životne sredine (RS) |
| NAMA | Nacionalna akcija za primenu adekvatnih mera ublažavanja |
| NVO | Nevladina organizacija |
| SG | Službeni glasnik |
| PGR | Pripremni građevinski radovi |
| JP | Javno preduzeće |
| RHE | Reverzibilna hidroelektrana |
| JKP | Javno komunalno preduzeće |
| PURS | Plan upravljanja rečnim slivom |
| REC | Regionalni centar za životnu sredinu |
| OIE | Obnovljivi izvori energije |
| RGZ | Republički geodetski zavod (RS) |
| RDV | Republička direkcija za vode |
| RHMZ | Republički hidrometeorološki zavod (RS) |
| RI | Republička inspekcija |
| RS | Republika Srpska |
| SSP | Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju |
| SEA | Strateška procena uticaja na životnu sredinu |
| SEI | Stokholmski institu za životnu sredinu |
| AZŽS | Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije |
| MHE | Mala (mini) hidroelektrana |
| SNC | Druga nacionalna komunikacija |
| SRS | Sliv reke Save |
| TDA | Brzo prekogranično dijagnostičko snimanje i analiza na Drini |
| TNC | Treća nacionalna komunikacija |
| TE | Termoelektrana |
| TOR | Referentni okvir projekta, projektni zadatak |
| UN | Ujedinjene nacije |
| UNDP | Program UN za razvoj |
| UNECE | Ekonomska komsija UN za Evropu |
| UNEP | Program UN za životnu sredinu |
| UNESCO | Naučno-obrazovna i kulturna organizacija UN |
| UNESCO-IHE | UNESCO – Institut za obrazovanje o vodama |
| UNFCCC | Okvirna konvencija UN o klimatskim promenama |
| SAD | Sjedinjene Američke Države |
| USD | Američki dolar |
| WB | Svetska banka |
| WBIF | Okvirni investicioni fond za Zapadni Balkan |
| DV | Direkcija za vode |
| WEAP | Sistem za procenu i planiranje voda u okviru SEI |
| WFD | Okvirna direktiva o vodama |
| SMO | Svetska meteorološka organizacija |
| PTOV | Postrojenje za tretman otpadnih voda |

# Aneks 1 – Dodatna objašenjenja uz spisak promena u slivu reke Drine, poglavlje 3

## Aneks 1-1: Dodatna objašnjenja uz Okvir za prioritizaciju investicija, odeljak 3-3 Finansiranje i njegov uticaj na prioritete

Objašnjenje finansijskih i ekonomskih indikatora

U izradi analize troškova i koristi razmatrani su sledeći finansijski i ekonomski indikatori:

- Finansijska neto sadašnja vrednost (FNSV)

- Finansijska interna stopa povraćaja (FISP)

- Ekonomska neto sadašnja vrednost (ENSV)

- Ekonomska interna stopa povraćaja (EISP)

- Odnos koristi i troškova (OKT)

- Prosečan rast troškova (PRT).

Neto sadašnja vrednost

Neto sadašnja vrednost (NSV) projekta definiše se kao vrednost dobijena diskontovanjem po fiksnoj diskontnoj stopi i stanju neto gotovinskih sredstava (projektni prihodi minus projektni troškovi) za svaku godinu trajanja projekta (ili perioda koji se procenjuje). Projektni troškovi uključuju investicione troškove, kao i godišnje operativne troškove. NSV izračunava se pomoću sledeće jednačine:

gde je:

NCFn (neto novčani/gotovinski tok) – godišnje stanje neto gotovinskih sredstava u godini koja se analizira (n=1, 2, 3, … N), i – diskontna stopa u procentima.

Razlika između finansijske i ekonomske neto sadašnje vrednosti jeste gotovinski tok iz gornje jednačine. FNSV odnosi se na neto gotovinska sredstva sa stanovišta investitora ili iz perspektive same investicije. Na primer, hidroelektrana ostvaruje prihode od prodaje električne energije, kao i od investicije i operativnih troškova. Ispitivanje neto gotovinskog toka interna je stvar hidroenergetskog preduzeća. Kod ekonomske neto sadašnje vrednosti, s druge strane, neto gotovinski tok odnosi se na prihode i troškove elektroprivredne kompanije, ali i na šire troškove i koristi koje društvo u celini snosi kao rezultat investicije.

Za privatne investitore, finansijska neto sadašnja vrednost bi uvek trebalo da bude veća od nule da bi projekat bio vredan ulaganja. Za društvo u celini, ekonomska neto sadašnja vrednost trebalo bi da bude veća od nule da bi projekat bio vredan ulaganja.

Interna stopa povraćaja

Interna stopa povraćaja je diskontna stopa po kojoj je NSV jednaka nuli, kako je i dato u jednačini koja sledi:

,

gde je:

NCFn (neto novčani/gotovinski tok) – godišnje stanje neto gotovinskih sredstava u godini koja se analizira (n=1, 2, 3, … N), i – diskontna stopa u procentima.

Slično kao u slučaju neto sadašnjoj vrednosti, postoji finansijska i ekonomska stopa povraćaja. Za privatnog investitora, finansijska interna stopa povraćaja treba uvek da bude veća od diskontne stope (koja je često jednaka preovladavajućoj komercijalnoj kamatnoj stopi). Za društvo u celini, ekonomska interna stopa povraćaja treba da bude veća od diskontne stope kako bi se istakao značaj projekta u celosti (često niža od preovladavajuće komercijalne kamatne stope kako bi se naglasio značaj projekta za društvo u celini).

Finansijska održivost

Finansijska održivost znači da finansijska neto sadašnja vrednost treba da bude pozitivna, a finansijska interna stopa povraćaja treba da bude pozitivna i veća od diskontne stope (koja je obično jednaka preovladavajućoj kamatnoj stopi). Projekti sa visokom FNSV i FISP smatraju se komercijalnim i mogu se finansirati iz komercijalnih izvora.

U analizi troškova i koristi, finansijski indikatori se menjaju i uključuju socijalne koristi i troškove koji utiču na društvo u celini. Analiza troškova i koristi je moćno oružje procene jer mnogi projekti koje bi trebalo implementirati nisu finansijski opravdani. Takvi projekti uključuju mnoge javne investicije ili druge društveno važne projekte. Ti projekti bi trebalo da budu ekonomski opravdani, što znači da je ekonomska neto sadašnja vrednot pozitivna, a ekonomska interna stopa povraćaja pozitivna i prevazilazi socijalnu diskontnu stopu. Pored toga, diskontovana ukupna suma socijalnih koristi mora da prevaziđe diskontovanu ukupnu sumu socialnih troškova; dakle, odnos koristi i troškova morao bi da bude veći od 1. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, smatra se da projekat ne bi trebalo implementirati.

Finansijska održivost za projekte iz javnog sektora, koji na primer, uključuju izgradnju hidroenergetske stanice sa sezonskom ili celogodišnjom regulacijom protoka vode, znači da će projekat ostvariti pozitivan neto novčani tok u svom životnom ciklusu. Obično se ovaj neto novčani tok ubira od naknada koje potrošači plaćaju za isporučenu električnu energiju. Ako su te naknade nedovoljne za pokriće operativnih troškova, ti troškovi se moraju pokrivati iz drugih izvora, kao što je državni ili lokalni budžet. Ako projekat nije održiv, odnosno ako ima negativan neto novčani tok koji se ne može nadoknaditi ni na koji način, njegove koristi se neće ni pojaviti, ili će nestati posle određenog vremena, a uloženi novac se neće vratiti.

Prosečan rast troškova (PRT) (eng. AIC)

Prosečan rast troškova pokazuje koliki se investicioni troškovi zahtevaju da bi se ostvarila jedinica uticaja projekta. Kada je reč o energetici i električnoj energiji, PRT predstavlja nivelisani trošak energije (NTE). Ovaj trošak izražava se u valuti po jedinici uticaja. PRT je vrsta dinamičke ocene jediničnog troška kojom se zahteva opisivanje investicije u smislu implementacije i operativne realizacije. Tako se uočavaju razlike između projektnih operativnih troškova, korisnog životnog veka, i uticaja koje treba iskoristiti u određenom vremenu. Dobro je poznato u ekonomiji i finansijama da dinamički pregled uzima u obzir promene u vrednosti novca u vremenskom periodu, a troškovi i prihodi ostvareni u više različitih godina smanjuju se do "zajedničkog imenitelja", primenom metode diskontovanja. PRT se izračunava po sledećoj jednačini:

,

gde je :

ICt - investicioni trošak u godini t,

OCt - operativni troška u godini t,

i - diskontna stopa u procentima,

t - godina za koju se vrši ocenjivanje,

EE - uticaj na životnu sredinu, koji može da uključi bilo koji uticaj ili rezultat investicije (kao što je proizvedena energija, akumulirana voda, itd.).

U slučaju razvojnih projekata sa višestukom namenom vodnih resursa, ti indikatori mogu da budu: Evro/KWh (ili Evro/GWh) proizvedene električne energije, Mm3 akumulacionog kapaciteta, and m3/s zagarantovanog protoka. Za indikator Evro/KWh, gornjom jednačinom dovija se nivelisani trošak energije (NTE).

Informacije koje pruža dobijeni jedinični trošak su robustne, jer se uzimaju u obzir operativni i sanacioni troškovi – kao i proizvodni efekat (električna energija, akumulacioni kapacitet, itd.) u toku korisnog životnog veka projekta. Društvo će na kraju platiti projekte razvoja vodnih resursa koji ispunjavaju razvojne ciljeve. Stoga, ako se razmatra grupa projekata u kojoj svi proizvode slične efekte (npr. Količinu proizvedene električne energije ili zapreminu akumulacionog kapaciteta), i ako su svi ostali faktori jednaki, prioritet bi trebalo dati investicijama sa najnižim indikatorom PRT.

Odnos koristi i troškova

Odnos koristi i troškova predstavlja jednostavnu proporciju socijalnih koristi i socijalnih troškova.

Kako je već rečeno, diskontovana ukupna suma socijalnih koristi mora da bude veća od diskontovane ukupne sume socijalnih troškova; dakle, odnos koristi i troškova mora bit veći od 1. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, smatra se da projekat ne bi trebalo implementirati. Uopšteno, poželjniji su projekti ili razvojne opcije koji ostvaruju najveću neto korist (pod uslovom da je odnos koristi i troškova veći od 1).

Investicioni i operativni troškovi po svakom scenariju za HE

Tabela 3-1: Investicioni troškovi za HE (u evriima, stabilne cene od 2016)

| br. | Ime HE ili MHE | Reka | Država | Građ. radovi | HME | ME | EE | Iskustvo investitora | Obrtna sredstva | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rogačica | Drina | SRB/RS/FBiH | 113,405,027 | 16,200,000 | 29,700,000 | 24,300,000 | 33,836,890 |  | 217,441,917 |
| 2 | Tegare | Drina | SRB/RS/FBiH | 131,546,622 | 16,200,000 | 29,700,000 | 24,300,000 | 51,309,196 |  | 253,055,818 |
| 3 | Dubravica | Drina | SRB/RS/FBiH | 107,399,094 | 15,600,000 | 28,600,000 | 23,400,000 | 105,523,721 |  | 280,522,815 |
| 4 | Kozluk | Drina | SRB/RS/FBiH | 129,128,918 | 14,820,000 | 25,650,000 | 23,750,000 | 93,700,000 | 2,870,489 | 289,919,407 |
| 5 | Drina 1 | Drina | SRB/RS/FBiH | 118,335,000 | 14,976,000 | 25,920,000 | 24,000,000 | 13,950,000 | 1,971,810 | 199,152,810 |
| 6 | Drina 2 | Drina | SRB/RS/FBiH | 129,907,956 | 14,976,000 | 25,920,000 | 24,000,000 | 21,659,000 | 2,164,630 | 218,627,586 |
| 7 | Drina 3 | Drina | SRB/RS/FBiH | 140,667,540 | 16,224,000 | 28,080,000 | 26,000,000 | 31,300,000 | 2,422,715 | 244,694,255 |
| 8 | Brodarevo 1 | Lim | SRB | 46,242,000 | 4,200,000 | 7,700,000 | 6,300,000 | 9,666,300 | 741,083 | 74,849,383 |
| 9 | Brodarevo 2 | Lim | SRB | 53,730,180 | 4,300,000 | 7,800,000 | 6,400,000 | 8,667,622 | 808,978 | 81,706,780 |
| 10 | Rekovići 1 SHE | Lim | SRB | 9,881,688 | 1,500,000 | 4,000,000 | 2,300,000 | 2,121,803 | 198,035 | 20,001,526 |
| 11 | Bistrica PSHE | Lim i Uvac | SRB | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p |
| UKUPNO ZA Scenario 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,135,790,866 |
| UKUPNO ZA Scenario 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,879,972,297 |

Tabela  3-2: Scenario 2, operativni troškovi za HE (u evrima, konstantne cene iz 2016.)

Financial Analysis - SER Scenario 2

Unit

Overall

1

2

3

4

5

Total HPPs

Total Investment Costs

Constant EUR

1,135,790,866

341,711,374

226,602,461

329,254,729

238,222,302

0

Investment costs

Constant EUR

1,135,790,866

341,711,374

226,602,461

329,254,729

238,222,302

0

0.30085765

0.199510726

0.289890277

0.209741344

Total Operation Costs

Constant EUR

798,048,174

0

0

0

0

30,694,161

Fixed operation costs

Constant EUR

715,123,545

0

0

0

0

27,504,752

Maintenance costs

Constant EUR

134,212,825

0

0

0

0

5,162,032

Insurance costs

Constant EUR

44,992,567

0

0

0

0

1,730,483

Personnel gross salaries

Constant EUR

15,288,000

0

0

0

0

588,000

Tangible costs

Constant EUR

3,822,000

0

0

0

0

147,000

Intangible costs

Constant EUR

2,293,200

0

0

0

0

88,200

Depreciation

Constant EUR

514,514,954

0

0

0

0

19,789,037

Variable operation costs

Constant EUR

82,924,629

0

0

0

0

3,189,409

Water fee

Constant EUR

30,274,071

0

0

0

0

1,164,387

Concession fee

Constant EUR

39,487,918

0

0

0

0

1,518,766

Other fees

Constant EUR

13,162,639

0

0

0

0

506,255

Installed capacity

MW

0

0

0

0

443

Electricity generation per year

GWh

0

0

0

0

1,735

Storage capacity

Mm

3

0

0

0

0

74

Investment costs per kW of installed power

EUR/kW

2,563.862

Investment costs per kWh of generated electricity

EUR/kWh

0.655

Investment costs per Mm3 of storage capacity

EUR/Mm

3

15,247,562

Operation costs w/o depreciation per kW of installed power

EUR/kW

24.62

Operation costs w/o depreciation per kWh of generated electricity

EUR/kWh

0.006

Operation costs w/o depreciation per Mm3 of storage capacity

EUR/Mm

3

146,397.15

Operation costs including depreciation per kW of installed power

EUR/kW

69.29

Operation costs including depreciation per kWh of generated electricity

EUR/kWh

0.018

Operation costs including depreciation per Mm3 of storage capacity

EUR/Mm

3

412,057.46

Total costs over analyzed project period

EUR

1,419,324,086

341,711,374

226,602,461

329,254,729

238,222,302

10,905,124

Total revenues

EUR

1,316,263,946

0

0

0

0

50,625,536

Cash flow

EUR

-103,060,140

-341,711,374

-226,602,461

-329,254,729

-238,222,302

39,720,413

Levelized cost of power generation capacity (LCOPGC)

271.21

EUR/kW

FNPV

-620,229,044

Levelized cost of electricity (LCOE) / Dynamic prime cost (DPC)

0.0692

EUR/kWh

FIRR

1.30%

Dynamic generation cost of water storage capacity (DGCOWSC)

1,612,932.71

EUR/Mm

3

Tabela 3-3: Scenario 3, operativni troškovi za HE (u evrima, konstantne cene iz)

## Aneks 1-2: Dodatno objašnjenje uz odeljak 3.12 Okvira za prioritizaciju investicija, Analiza uticaja na životnu sredinu i društvo

Opšta matrica procene uticaja

Tabela 3-4: Životna sredina - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza izgradnje

| Izgradnja | Lokacija | Osetljivost receptora | Opseg uticaja | Opšti uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geologija i zemljište | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
| Klima | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Kvalitet vazduha | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Srednje negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Srednje negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Srednje negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Srednje negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Srednje negativan | Beznačajan |
| Hidrogeologija | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Hidraulika (vodni režim reke) | HE, "Brodevaro I" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
| Kvalitet površinske vode | HE, "Brodevaro I" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
| Kvalitet podzemne vode | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak do srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
| Kopnena vegetacija i njena staništa | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
|  | HE, "Drina II" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
|  | HE, "Drina III" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
| Koridori za oblažavanje uticaja | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Kopnena fauna | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Aluvijalni ekosistemi | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
|  | HE, "Drina II" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
|  | HE, "Drina III" | Visok | Veoma negativan | Izuzeno negativan |
| Vodeni ekosistemi | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Područja za očuvanje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
| Predeo | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |

Tabela 3-5: Uticaji na društvo - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza izgradnje

| Izgradnja | Lokacija | Oseljivost receptora | Opseg uticaja | Opšti uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanovništvo | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Medium | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Poljoprivreda | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Šumarstvo | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
| Ribarstvo/lovstvo | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
| Infrastruktura | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
| Izvori i upotreba energije | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Zdravlje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
| Obrazovanje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Etnicitet / kultura | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Vizuelni aspekt | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
| Kulturna baština/turizam | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Medium | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |

Tabela 3-6: Životna sredina - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza operativne realizacije

| Operativna realizacija | Lokacija | Osetljivost receptora | Opseg uticaja | Opšti uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geologija i zemljište | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
| Klima | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
| Kvalitet vazduha | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Hidrogeologija | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje pozitivan | Srednje pozitivan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje pozitivan | Srednje pozitivan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje pozitivan | Srednje pozitivan |
| Hidraulika (vodni režim reke) | HE, "Brodevaro I" | Visok | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Tegare" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Kvalitet površinske vode | HE, "Brodevaro I" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
| Kvalitet podzemne vode | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak do srednji | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Kopnena vegetacija i njena staništa | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Minorno negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Veoma negativan |
| Koridori za oblažavanje uticaja | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Kopnena fauna | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Aluvijalni ekosistemi | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Veoma negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
| Vodeni ekosistemi | HE, "Brodevaro I" | Visok | Veoma negativan | Izuzetno negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Visok | Veoma negativan | Izuzetno negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Visok | Veoma negativan | Izuzetno negativan |
|  | HE, "Tegare" | Visok | Veoma negativan | Izuzetno negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
| Područja za očuvanje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Veoma negativan | Veoma negativan |
| Predeo | HE, "Brodevaro I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Srednji | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Srednji | Srednje negativan | Srednje negativan |

Tabela 3-7: Uticaji na društvo - bez primene mera ublažavanja uticaja - faza operativne realizacije

| Operativna realizacija | Lokacija | Osetljivost receptora | Opseg uticaja | Opšti uticaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stanovništvo | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
| Poljoprivreda | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Srednje pozitivan | Srednje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Visok | Srednje negativan | Veoma negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
| Šumarstvo | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Ribarstvo/lovstvo | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
| Infrastruktura | HE, "Brodevaro I" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Srednje pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Srednje pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Srednje pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina II" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina III" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
| Izvori i upotreba energije | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
| Zdravlje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
| Obrazovanje | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Etnicitet / kultura | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Kozluk" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Vizuelni aspekt | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Nizak | Zanemarljiv | Manje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Nizak | Zanemarljiv | Manje pozitivan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Zanemarljiv | Manje pozitivan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Zanemarljiv | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
| Kulturna baština/turizam | HE, "Brodevaro I" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Brodevaro II" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Rekovići" | Zanemarljiv | Minorno pozitivan | Beznačajan |
|  | HE, "Rogačica" | Medium | Srednje pozitivan | Srednje pozitivan |
|  | HE, "Tegare" | Zanemarljiv | Minorno negativan | Beznačajan |
|  | HE, "Dubravica" | Nizak | Minorno pozitivan | Manje pozitivan |
|  | HE, "Kozluk" | Nizak | Srednje negativan | Manje negativan |
|  | HE, "Drina I" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina II" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |
|  | HE, "Drina III" | Zanemarljiv | Zanemarljiv | Beznačajan |

# Aneks 2 – Dodatna objašnjenja uz poglavlje o razvojnim opcijama za razvoj vodoprivrednih resursa

## Aneks 2-1: Dodatna objašnjenja uz odeljak 4-4 Okvira za prioritizaciju investicija, Monitoring

Odeljak 4.4 glavnog dela izveštaja sadrži listu predloga za unapređenje postojećih hidroloških i meteoroloških stranica, kao i listu predloga za uspostavljanje novih. U najvećem broju slučajeva, nije bilo moguće definisati preciznije mikrolokaciju, jer bi to zahtevalo detaljniju analizu pristupačnosti terena, jačinu GSM signala, i slično.

Iz tog razloga su u nastavku teksta dati predlozi alternativnih lokacija, pored već prikazanih u glavnom delu izveštaja. Lokacijama je takođe određen prioritet.

Predložene su nove meteorološke stanice u podslivu HE "Višegrad" i HE "Bajina Bašta" (reke Rzav, Beli Rzav, Crni Rzav i Žepa), i prikazane u tabeli 4-1.

Tabela 4-8: Predložene nove meteorološke stanice u slivovima reka Rzav, Beli i Crni Rzav i Žepa

| Oznaka stanice | Region | Mikrolokacija | Nadmorska visima (m nmv) | Geografske koordinate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HEV1a | Mokra Gora | Drvengrad | 665 | N 43.795419° E 19.507845° |
| HEV1b | Iver - Mokra Gora | Hotel u blizini skijališta | 1.400 | N 43.832310° E 19.457590° |

Predložene su nove meteorološke stranice u podslivovima HE "Bajina Bašta" i "Zvornik" (reke Rogačica, Trešnjica, Ljubovija i Drinjača), i prikazane su u tabeli 4-2.

Tabela 4-9: Predložene nove meteorološke stanice u slivovima reka Rogačica, Trešnjica, Ljubovija i Drinjača

| Oznaka stanice | Region | Mikrolokacija | Nadmorska visima (m nmv) | Geografske koordinate | Oznaka stanice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEB1a | Povlen |  |  |  | 1 |
| HEB1b | Medvednik |  |  |  | 1 |
| HEB1a | Bobija | Kod crkve na planini Bobija | 1.260 | N 44.197851° E 19.555414° | 1 |
| HEB1a | Ljubovija | Ljubovija | 190 | N 44.198732° E 19.384856° | 2 |

# Aneks 3 – Dodatna objašnjenja uz poglavlje o razvojnim opcijama za vodne bilanse

## Aneks 3-1 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5-2 Uticaj klimatskih promena na hidrologiju

Slika 5-1: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM1 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-2: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM1 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-3: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM2 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-4: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM2 setom klimatskih parametara – 2. deo

Figure 5-5: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM3 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-6: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM3 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-7: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM4 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-8: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM4 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-9: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM5 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-10: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM5 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-11: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM6 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-12: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM6 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-13: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM7 setom klimatskih parametara – 1. Deo

Slika 5-14: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM7 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-15: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM8 setom klimatskih parametara – 1. deo

Slika 5-16: Dugoročne srednje godišnje i srednje sezonske projekcije (po godišnjim dobima) za analizirane hidrološke stanice u skladu sa CM8 setom klimatskih parametara – 2. deo

Slika 5-17: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u periodima u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-18: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u zimskom periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-19: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u prolećnom periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-20: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u letnjem periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-21: Relativne promene (Δ) srednjeg godišnjeg protoka u jesenjem periodu u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-22: Relativne promene (Δ) višeg srednjeg godišnjeg protoka sa verovatnoćom prekoračenja od 10% u periodima u u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

Slika 5-23: Relativne promene (Δ) nižeg srednjeg godišnjeg protoka sa verovatnoćom prekoračenja od 90% u periodima u u bliskoj (od 2011. do 2040. godine) i daljoj budućnosti (od 2041. do 2070. godine) za analizirane hidrološke stanice i korišćene setove klimatskih podataka (CM1 do CM8).

## Aneks 5-2 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5-3 Modeliranje sistema vodnih resursa

Tabela 5-10 Postojeće HE

|  |  |  | Ekološki prihvatljiv protok (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koncesija |
| Država | Planirana HE | Reka |  |
| RS-BiH | HE "Visegrad" | Drina | 50 |
| RS-BiH/S | HE "Bajina Basta" | Drina | 50 |
| RS-BiH/S | HE "Zvornik" | Drina | 60 |
| CG | HE "Piva" | Piva | 25 |
| CG | HE "Otilovici" | Ćehotina | 0.8 |
| S | HE "Uvac" ("Sjenica") | Uvac | 0 |
| S | HE "Kokin Brod" | Uvac | 0 |
| S | HE "Radoinja-Bistrica" | Uvac | 14 |
| S | HE "Potpec" | Lim | 13.9 |

Slika 5-24 Planirane HE: crvenom bojom označene predložene vrednosti za usklađivanje ekološki prihvatljivog protoka u slivu reke Drine (- nema podataka)

## Aneks 3-3 Dodatna objašnjenja uz odeljak 5.4 Procena rizika od poplava

Uticaj klimatskih promena na poplavne talase u donjem toku Drine

Uticaj klimatskih promena na poplavne talase u donjem toku Drine procenjen je na osnovu praćenja promena u poplavnim talasima na hidrološkoj stanici Radalj, jedinoj operativnoj stanici u ovom delu toka Drine. Podaci o godišnjem maksimalnom poplavnom talasu Drine na stanici Radalj dostupni su za period 1950-2015. godine, s tim da nedostaju podaci za nekoliko godina. Najveći poplavni talas od 5370 m3/s zabeležen je 1968. godine. Na slici 1 prikazana je frekvencija godišnjih maksimalnih poplavnih talasa zabeleženih na Radlju, po osnovu procene svih dostupnih podataka. Ista brojka pokazuje i frekvenciju godišnjih maksimalnih poplavnih talasa u odnosu na referentni period (1961-1990. godine), koja je procenjena iz 28 dostupnih godišnjih maksimalnih talasa za ovaj period (nedostaju podaci za dve godine). Treba naglasiti da nesigurnost koja proizilazi iz analize učestalosti u tako kratkom vremenskom periodu može da bude prilično velika. Referentna raspodela ima oštriji rast od raspodele prema osmotrenim podacima; na primer, procena poplave s povratnim periodom od 100 godina iz osmotrenih podataka iznosi 5470 m3/s, dok je taj iznos procenjen iz referentnog perioda 6020 m3/s (što stvara razliku od oko 10%). Na slici 1 vidimo 90-procentno siguran interval za generalno ekstremnu vrednost (GEV) raspodele (na slici osenčeno sivom bojom). Raspodela frekvencije poplave iz referentnog perioda nalazi se u intervalu sigurnosti, tako da se razlika između dve raspodele može smatrati greškom u uzorkovanju.

Slika 5-25. Raspodela frekvencije poplava prema podacima sa Radlja za referentni period u poređenju sa raspodelom dobijenom iz osmotrenih podataka.

Slika 5-26. Distribucija frekvencije poplave za referentni period i dva buduća perioda prema dva klimatska scenarija (levi grafikoni: RCP 4.5, desni grafikoni: RCP 8.5).

Da bi se rezultati hidroloških simulacija primenom različitih klimatskih scenarija (opisanih u odeljku 5.2) mogli koristiti, potrebno je izvršiti verifikaciju rezultata hidrološkog modeliranja u odnosu na osmatrane podatke o poplavama u referentnom periodu. Dva gornja grafikona na slici 5-26 prikazuju poređenje raspodele frekvencije za osmatrane i modelirane poplave za referentni period prema hidrološkim simulacijama za koje su korišćeni ulazni podaci iz četiri klimatska modela u okviru klimatskog scenarija RCP 4.5 (levo) i RCP 8.5 (desno). Ovi grafikoni takođe ukazuju na 90-procentno siguran interval za raspodelu maksimalnih godišnjih poplavnih talasa po svim osmatranim podacima u periodu 1950-2015. godine. Modeliranje klime u okviru dva klimatska scenarija daju iste rezultate za period 1961-1990. godine, čime se iz ovih hidroloških simulacija dobija istih rezultat, pa se ova dva grafikona ne razlikuju. Poređenje za referentni period pokazuje da hidrološke simulacije sa ulaznim podacima iz svih klimatskih modela, osim jednog (model 2), prikazuju maksimalne godišnje poplavne talase u datom intervalu sigurnosti. Međutim, nijedan od ovih modela ne prikazuje ekstremne poplave kao maksimalne prema potpunim osmatranim podacima, a raspodela frekvencije simuliranih godišnjih maksima ne rezultira poplavom s povratnim periodom od 100 godina, koja je dovoljno blizu posmatranoj (tabela 5-2). Stoga analiza frekvencije simularnih godišnjih maksima iz tridesetogodišnjeg referentnog perioda ne može se smatrati pouzdanom za kvantifikaciju uticaja klimatskih promena na donji tok reke Drine.

Tabela 5-11. Protok za poplavu s povratnim periodom od 100 godina na Drini, sa hidrološke stanice Radlja – poređenje procena na osnovu osmatranih i modeliranih hidroloških podataka.

| Godišnja serija maksima | Period | Veličina uzorka | Poplava s povratnim periodom od 100 godina (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osmatrana | 1950-2015 | 62* | 5470 |
| Osmatrana | 1961-1990 | 28** | 6020 |
| Modelirana po klimatskom modelu 1 | 1961-1990 | 29*** | 4508 |
| Modelirana po klimatskom modelu 2 | 1961-1990 | 29*** | 5113 |
| Modelirana po klimatskom modelu 3 | 1961-1990 | 29*** | 3919 |
| Modelirana po klimatskom modelu 4 | 1961-1990 | 29*** | 5195 |
| *Nedostaju podaci za: 1962, 1963, 2004, 2005. godinu ** Nedostaju podaci za: 1962, 1963. godinu ***Godina 1961. (hidrološki podel povećanja temperature) nije uključena |  |  |  |

Međutim, slika 5-2 može da ukaže i na buduća kretanja popvala u donjem toku Drine. Srednji i gornji grafikoni na slici 5-2 pokazuju empirijsku raspodelu poplava u donjem toku Drine. Srednji i donji grafikoni  pokazuju empirijsku raspodelu poplada sa stanice Radalj koja je zasnovana na četiri klimatska modela i dva klimatska scenarija. Grafikoni takođe pokazuju raspodelu medijane ansambla klimatskih modela (plave linije). U studijama o uticaju klimatskih promena, rezultati medijane ansambla (ili srednje vrednosti) smatraju se pouzdanijim u odnosu na pojedinačne rezultate (IPCC, 2014. godine). Dakle, na osnovu položaja medijane ansambla empirijske raspodele poplava, može se zaključiti da se učestalije poplave mogu javiti u bliskoj budućnosti (2011-2040. godine), ali njihov opseg neće preći opseg poplava koje su već desile u prošlosti. Takođe, nesigurnost koja je svojstvena klimatskom modelu ansambla je prilično niska, jer svi modeli daju slične empirijske raspodele godišnjih maksimalnih poplava. Raspodela medijane ansambla za poplave u dalekoj budućnosti (2041-2070. godine) u okviru RCP 4.5, pokazuje slične osobine kao i za blisku budućnost, ali gornja kriva raspodele medijane ansambla u okviru RCP 8.5 prelazi najveće osmotrene poplave. Pored toga, nesigurnost iz pojedinačnih modela za dalju budućnosti je veća, a neki modeli daju vrednosti poplava koje znatno prevazilaze najveće osmotrebe poplave.

Primena standardne teoretske raspodele na tridesetogodišnje serije simuliranih godišnjih maksima ne bi dala pouzdane procene poplava sa povratnim periodom od 100 godina, pa se stoga nije ni sprovodila za procenu uticaja klimatskih promena na donji tok Drine. Na osnovu rezultata sa slike 2, može se zaključiti sledeće:

- Poplave srednjeg intenziteta mogle bi se češće javljati u bliskoj i daljoj budućnosti. To znači da bi se poplave sa povratnim periodom od 10 ili 20 godina mogle češće dešavati, po učestalosti od oko 5 ili 10 godina respektivno.

- Ekstremne poplave koje prevazilaze osmatrane najveće poplave mogle bi se javiti u daljoj budućnosti, ali sa istim stepenom učestalosti kao što je bio slučaj sa poplavama iz prošlosti, na osnovu tadašnjih podataka. Povećanje opsega ekstremnih poplava procenjuje se na oko 5% na osnovu raspodele medijane ansambla.

Treba naglasiti da su rezultati sveobuhvatne studije o uticaju klime na poplave sprovedene u okviru projekta o Planu adaptacije na vode i klimu (Svetska banka, 2015. godine pokazali blagi rast opsega poplava u donjem toku Drine (sa 7% iz period 2011-2040, a 14% za period 2041-2070.). Kako je studija specijalno rađena radi procene uticaja klime na poplave, ovi rezultati se mogu koristiti sa više sigurnosti nego podaci iz hidroloških simulacija u okviru projekta, koje su rađene kao podrška u modeliranju upravljanja vodama, pa su stoga i usmereni na održavanje bilansa vode, a ne toliko na tačnu količinu vode u protoku.

# Akeks 4 – Dodatna objašnjanja uz odeljak Plan monitoringa

## Aneks 4-1 Ekonomski troškovi i koristi od scenarija

U sledećim tabelama dati su podaci o ekonomskim troškovima i koristima.

Tabela 6-12:  Ekonomski troškovi i koristi za scenario 2 (u evrima, konstantne cene za 2016. godinu)

Tabela 6-13: Ekonomski troškovi i koristi za scenario 3 (u evrima, konstantne cene za 2016. godinu)

## Aneks 4-2 Analiza osetljivosti

U sledećim tabelama prikazani su rezultati analize osetljivosti u okviru analize troškova i koristi.

Tabela 6-14 Scenario 2

| Diskontna stopa | FNSV | ENSV | Analiza koristi i troškova | NTE (evra/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4% | -413,725,098 | 676,324,989 | 1.56 | 0.0425 |
| 5% | -492,812,537 | 534,515,009 | 1.47 | 0.0485 |
| 6% | -549,739,496 | 420,096,756 | 1.39 | 0.0549 |
| 7% | -590,771,838 | 326,086,667 | 1.32 | 0.0619 |
| 8% | -620,229,044 | 247,603,800 | 1.25 | 0.0692 |
| 9% | -641,132,888 | 181,177,212 | 1.19 | 0.0770 |
| 10% | -655,629,165 | 124,294,155 | 1.14 | 0.0852 |
| 11% | -665,264,700 | 75,102,225 | 1.09 | 0.0937 |
| 12% | -671,171,259 | 32,210,795 | 1.04 | 0.1026 |

| Cena električne energije | FNSV | FISP | ENSV | EISP | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0292 | -620,229,044 | 1.30% | 181,177,212 | 12.85% | 1.19 |
| 0.0400 | -452,681,808 | 3.54% | 326,199,257 | 15.09% | 1.35 |
| 0.0500 | -297,882,868 | 5.24% | 460,186,899 | 16.86% | 1.49 |
| 0.0600 | -143,083,928 | 6.74% | 594,174,540 | 18.44% | 1.63 |
| 0.0700 | 11,715,012 | 8.10% | 728,162,182 | 19.87% | 1.77 |
| 0.0800 | 166,513,952 | 9.37% | 862,149,823 | 21.20% | 1.91 |
| 0.0900 | 321,312,891 | 10.57% | 996,137,464 | 22.45% | 2.06 |
| 0.1000 | 476,111,831 | 11.71% | 1,130,125,106 | 23.62% | 2.20 |
| 0.1100 | 630,910,771 | 12.80% | 1,264,112,747 | 24.73% | 2.34 |
| 0.1200 | 785,709,711 | 13.86% | 1,398,100,389 | 25.79% | 2.48 |
| 0.1300 | 940,508,651 | 14.88% | 1,532,088,030 | 26.80% | 2.62 |
| 0.1400 | 1,095,307,591 | 15.86% | 1,666,075,672 | 27.78% | 2.77 |
| 0.1500 | 1,250,106,531 | 16.82% | 1,800,063,313 | 28.72% | 2.91 |

| Investicione promene | FNSV | FISP | NTE (evra/kWh) | ENPV | EIRR | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | -620,229,044 | 1.30% | 0.0692 | 181,177,212 | 12.85% | 1.19 |
| -1% | -610,757,563 | 1.34% | 0.0686 | 189,802,669 | 13.07% | 1.20 |
| -5% | -563,873,736 | 1.58% | 0.0656 | 224,304,498 | 13.99% | 1.25 |
| -10% | -474,794,464 | 2.10% | 0.0598 | 267,431,784 | 15.24% | 1.31 |
| 1% | -629,700,524 | 1.25% | 0.0699 | 172,551,755 | 12.63% | 1.18 |
| 5% | -677,531,499 | 1.03% | 0.0729 | 138,049,926 | 11.80% | 1.14 |
| 10% | -777,976,548 | 0.60% | 0.0794 | 94,922,639 | 10.84% | 1.09 |

| OM promene | FNSV | FISP | NTE (evra/kWh) | ENSV | EINSP | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | -620,229,044 | 1.30% | 0.0692 | 181,177,212 | 12.85% | 1.19 |
| -1% | -619,256,159 | 1.31% | 0.0692 | 181,988,426 | 12.86% | 1.19 |
| -5% | -615,364,618 | 1.37% | 0.0689 | 185,233,283 | 12.92% | 1.20 |
| -10% | -610,500,192 | 1.44% | 0.0686 | 189,289,353 | 12.99% | 1.20 |
| 1% | -621,201,929 | 1.28% | 0.0693 | 180,365,998 | 12.83% | 1.19 |
| 5% | -625,093,469 | 1.22% | 0.0696 | 177,121,141 | 12.78% | 1.19 |
| 10% | -629,957,895 | 1.14% | 0.0699 | 173,065,070 | 12.71% | 1.18 |

Tabela  6-15 Scenario 3

| Diskontna stopa | FNSV | ENSV | Analiza koristi i troškova | NTE (evra/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4% | -626,692,581 | 1,701,022,314 | 0.94 | 0.0409 |
| 5% | -764,370,324 | 1,363,589,150 | 0.89 | 0.0465 |
| 6% | -864,171,366 | 1,095,256,101 | 0.84 | 0.0526 |
| 7% | -936,662,583 | 878,073,912 | 0.80 | 0.0592 |
| 8% | -989,160,645 | 699,477,632 | 0.76 | 0.0661 |
| 9% | -1,026,809,206 | 550,529,730 | 0.72 | 0.0735 |
| 10% | -1,053,279,966 | 424,768,521 | 0.69 | 0.0812 |
| 11% | -1,071,233,952 | 317,445,084 | 0.66 | 0.0893 |
| 12% | -671,171,259 | 225,011,897 | 0.63 | 0.0977 |

| Cena električne energije | FNSV | FISP | ENSV | EISP | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0292 | -989,160,645 | 1.51% | 550,529,730 | 15.23% | 1.35 |
| 0.0400 | -699,408,164 | 3.84% | 801,327,646 | 17.23% | 1.51 |
| 0.0500 | -431,702,304 | 5.58% | 1,033,042,907 | 18.86% | 1.66 |
| 0.0600 | -163,996,444 | 7.12% | 1,264,758,168 | 20.36% | 1.81 |
| 0.0700 | 103,709,416 | 8.53% | 1,496,473,429 | 21.74% | 1.96 |
| 0.0800 | 371,415,276 | 9.85% | 1,728,188,690 | 23.04% | 2.11 |
| 0.0900 | 639,121,136 | 11.09% | 1,959,903,951 | 24.26% | 2.26 |
| 0.1000 | 906,826,996 | 12.27% | 2,191,619,212 | 25.42% | 2.41 |
| 0.1100 | 1,174,532,856 | 13.41% | 2,423,334,473 | 26.53% | 2.56 |
| 0.1200 | 1,442,238,716 | 14.50% | 2,655,049,734 | 27.59% | 2.70 |
| 0.1300 | 1,709,944,576 | 15.56% | 2,886,764,995 | 28.61% | 2.85 |
| 0.1400 | 1,977,650,436 | 16.59% | 3,118,480,256 | 29.59% | 3.00 |
| 0.1500 | 2,245,356,296 | 17.59% | 3,350,195,517 | 30.53% | 3.15 |

| Investicione promene | FNSV | FISP | NTE (evra/kWh) | ENPV | EIRR | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | -989,160,645 | 1.51% | 0.0661 | 550,529,730 | 15.23% | 1.35 |
| -1% | -973,567,648 | 1.56% | 0.0655 | 564,685,581 | 15.45% | 1.37 |
| -5% | -896,382,316 | 1.81% | 0.0627 | 621,308,985 | 16.37% | 1.42 |
| -10% | -749,730,185 | 2.35% | 0.0572 | 692,088,239 | 17.61% | 1.49 |
| 1% | -1,004,753,641 | 1.46% | 0.0667 | 536,373,880 | 15.01% | 1.34 |
| 5% | -1,083,498,273 | 1.23% | 0.0696 | 479,750,476 | 14.19% | 1.29 |
| 10% | -1,248,862,000 | 0.79% | 0.0758 | 408,971,222 | 13.23% | 1.24 |

| OM promene | FNSV | FISP | NTE (evra/kWh) | ENSV | EINSP | Analiza koristi i troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | -989,160,645 | 1.51% | 0.0661 | 550,529,730 | 15.23% | 1.35 |
| -1% | -987,459,036 | 1.53% | 0.0661 | 551,950,274 | 15.24% | 1.35 |
| -5% | -980,652,599 | 1.59% | 0.0658 | 557,632,450 | 15.29% | 1.36 |
| -10% | -972,144,554 | 1.67% | 0.0655 | 564,735,170 | 15.35% | 1.37 |
| 1% | -990,862,254 | 1.50% | 0.0662 | 549,109,186 | 15.22% | 1.35 |
| 5% | -997,668,690 | 1.43% | 0.0664 | 543,427,011 | 15.17% | 1.35 |
| 10% | -1,006,176,735 | 1.35% | 0.0668 | 536,324,291 | 15.11% | 1.34 |

# Akeks 5 – Komentari i odgovori

| Name of Institution and Reviewer | Details of the Comments made in local | Comments in English | Response/ Action Taken In local | Response / Action Taken in English |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Sliv Drine je obuhvaćen Planom upravljanja za sliv reke Save | Page 2-1, Par 2: The EU WFD requires for the completion of a River Basin Management Plan (RBMP) which ideally must be reviewed on a six-yearly basis. The Drina River Basin (as a part of the Sava basin district) is no exception to this and the updating of the Basis (i.e. the project at hand) will enable the RBMP to be prepared and to be used as the start of a cyclical process that should be repeated every 6 years. | Konsultant je prilagodio tekst | The Consultant has amended the text accordingly |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Treba dati komentar I za pritoke | Page 2-1, Par. 2.1 The other classification used in Serbia relates to the river quality and is in accordance with Serbian Regulation No. 50/2012 where the evaluation is done in a class system (classes I to V). According to the general group of parameters, pH and suspended solids, the Drina River belongs to Class I-IV and Class I-II, respectively, and tributaries?. | Kvalitet vode reke Drine i pritoka je detaljno obradjen u IWRM izvestaju (poglavlje 6). U cilju izbegavanja ponavljanja, IPF izvestaj u poglavlju 2 daje samo sazeti prikaz istog. Konsultant ce svakako u tekst dodati sazeti prikaz pritoka po klasama | Water Quality of Drina River and its tributaries has been elaborated in detail in IWRM Country Report (Chapter 6). In order to avoid repetition, IPF Report, Chapter 2 provides only a summary of the IWRM Chapter 6. However, the Consultant will amend the text with summary of the Class for the tributaries. |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Obavezno navesti info o radu riblje staze na Zvorniku. Informmmacije su raspoložive I na internetu, dati sssu linkovi ekkkspertima | This middle part of the Drina River (Bajina Bašta dam to Zvornik Reservoir) is a high value section to be protected as the spawning areas for the Danube salmon. Drina downstream from Zvornik dam had cyprinid character even before the construction of reservoirs, and that characteristic remains today, having good ecological status. Moderate ecological status characterizes Lake Perućac and Lake Zvornik on the Drina River and the same stands for lakes on Lim and Uvac. There is exising fish-pass at Zvornik dam. | Riblja staza na Zvorniku je integrisana u poglavlju koje se odnosi na biodiverzitet. Konsultant je u poglavlju 2 takodje dodao tekst o ribljoj stazi na Zvorniku | The fishladder of Zvornik dam is integrated in the biodiversity chapters. The Consultant has amended Chapter 2 adding the Zvornik fishladder. |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Sliv Drine je obuhvaćen Planom upravljanja za sliv reke Save | Page 3-1, Par. 3.1 In line with WFD, RBMP are being prepared using 6 years planning cycle. In the EU MS, environmental goals are defined through three planning cycles: 2009-2015, 2016 -2021 and 2022 -2027. Similar planning principles are applied in non-EU MS countries. Taking the above into account, as well as the planning cycles and goals applied in the Sava RBMP (including Drina RDB), the planning horizon can be applied to period of 2016 -2021 as the short term and beyond 2021 as the long term. In line with the above, several goals can be defined, encompassing both short and long term perspective of DRB development | Konsultant je prilagodio tekst | The Consultant has amended the text accordingly |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Nisu navedene investicije u oblasti vodosnabdevanja | Page 3-6, Par. 3.4 Review of all documentation regarding water related investments 3.4.1 Biodiversity investments There are no water supply investments | Konsultant je dopunio izvestaj raspolozivim informacijama o investicijama u oblasti vodosnabdevanja. | The Consultant has added the information on the water supply investments based on the available information. |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Nisu navedene lokacije nizvodno, veoma značajne za pitanja nanosa | Page 3-38, Par. 3.12.3 Effects on gravel extraction According to local development strategy of the Municipality of Foca-Ustikolina there are three sites on the Drina River for the sand and gravel extraction. It is possible that some municipalities use materials from the Drina River (sand and gravel extraction) and it should be investigated since the construction of HPPs could have impact on it and consequently on local economy. At this level of the analysis, no data will permit to evaluate which of the HPP projects can have a high impact of gravel extraction. Dowstream??? | Konsultant je dopunio izvestaj, navodima o lokacijama za eksploataciju sljunka nizvodno na osnovu prikupljenih i raspolozivih informacija | The Consultant has added the main gravel extractions in the dowstream part of the Drina based on the available information collected. |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Previše teorije I metodologija. Ovo nije udžbenik | Page 4-1 Water management development options 4.1 Introduction Too much theory and metodologies!!! | Konsultant ne moze da da odgovarajuci odgovor na komentar | The Consultant cannot provide appropriate feedback on the comment |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Ne treba staviti protect against wastewater u tačku protect against flood waters, kvalitet je obuhvaćen u prrethodnoj tačci | Page 4-1: 4 Water management development options 4.1 Introduction Protect against flood waters, wastewater, and other detrimental events and WATER QUALITY IS WITHIN Protect water quality | Konsultant je uskladio skracenice | The Consultant has aligned abbreviations |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Nisu u skladu skraćenice I opisi u tekstu I na slici. Previše je teoretski data skica, dalego od aktuelnog načina dimenzionisanja | Page 4-3: Figure 4 1 Reservoir management principles The abbreviations in the figure are as follows: Abbreviations are not as on figure 4 1 | Konsultant ce prilagoditi tekst | The Consultant will amend the text accordingly |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Potpuno netačan stav. Ne može se sabirati prisečan proticaj na reci duž toka I sa pritokama. | Page 4-6 The total possible average annual flow that could be controlled within the catchment area with reservoirs is about 3663.5m3/s . The total reservoir useful storage in the basin is about 656 million m3, which corresponds to an overall regulation coefficient of 0.0057 or in other words an overall 0.57 % of the average annual inflow can be controlled by these reservoirs . Given that at this moment it is not possible to reliably predict the development scenario of climate change, presented analyse is based on “present” hydrology data. The reservoir total-useful volumes are mostly limited and not provide conditions for significant regulation. Due that fact, possible changes of average annual inflow induced by climate changes will not cause significant changes in obtained values of regulation coefficients How? Did you sum up? You can’t summarize flow on the same river. Average flow is cca 400 m3/s! You have to check coefficient! | Konsultant je zamenio procenu “ukupnog regulatornog koeficijenta” sa iyracunavanjem regulatornog koeficijenta za svaku pojedinacnu akumulaciju. Izvestaj je izmenjen u skladu sa time. | Tha Consultant has replaced estimation of “overall regulation coefficient” with the calculation of regulation coefficient for particular reservoir. Report has been amended accordingly |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Neophodan je kratak prikaz procedure I eventualni problemi, tek tada se može dati predlog | Page 4-8 Construction permits The Government should consider a more restrictive policy regarding the location of housing and the procedure for issuing construction permits in order to avoid locating houses in areas prone to flooding without appropriate flood protection. It is necessary to amend and simplify procedures for granting spatial and other permits for HPP construction. Short description of procedure is needed. | Konsultant je prilagodio i dopunio tekst | The Consultant has amended the text accordingly |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Neophodno je dati kratak prikaz projekta FFWS | Page 4-10 Strengthening hydro-meteorological monitoring and early warning systems Properly operating hydro-meteorological and the early warning systems are an important tool of flood management and is a requirement of the FD and, at the same time, are a pre-requisite of the assessment of flood risks and hazards within the implementation process. During the course of development of the systems, a complex approach is required that covers the areas of infrastructure, software, modelling tools and human capacity building. Short description of ongoing Sava FFWS project | Konsultant je dopunio tekst kratkim prikazom projekta FFWS | The Consultant has amended the text and added short description of ongoing Sava FFWS project |
| MAEP – WD Dragana Milovanovic | Smatram d nij dobr izraz upotrebljn,. Ne realzu se svi pojek koceijma | Page 4-11 Harmonization and strengthening of concession authorisations Cooperation between the riparian countries is necessary to harmonize the HPPs managements. It includes a common strengthening of the concession conditions for authorization of dam constructions such as (see chapter 3.10): Permitting is better than concession authorisations | Konsultant je prilagodio tekst | The Consultant has amended the text accordingly |
| RHMS of Serbia, Samir Ćatović | Komentari se odnose na poglavlje 5.6, tacka 5.6.1, Aktuelni status razmene podataka u pogledu upravljanja hidoelektranama Komentar: Ne postoji pristup portalu “Drina” HIS za RHMZ Srbije. | 5.6 Review needs and options for cooperation, 5.6.1 Data exchange Current status of data exchange in management of hydropower plants The application of the "Drina" HIS has significantly increased the level of reliability of data over which EPS disposes, and these data are now more easily accessible to RHMS of Serbia and "Waters of Serbia" PWMC. Comment: “Drina” HIS is not accessible for RHMS of Serbia – there is no accsses to this portal. | Prema informacijama kojima Konsultant raspolaže, originalnim zadatkom za razvoj HIS "Drina" je bilo predviđeno da on pruža usluge razmene podataka i RHMZ-u. Prema istim izvorima, ni u današnjoj fazi razvoja HIS-a ne postoje tehničke prepreke tome da mu RHMZ pristupa u skladu sa svojim potrebama. Pristup portalu HIS „Drina“ je dozvoljen samo korisnicima sa odgovarajućim korisničkim nalogom, što je moguće obezbediti za osoblje RHMZ Srbije. Konsultant je prilagodio tekst u skladu sa gore navedenim. | According to the information available to the Consultant, in the original Terms of Reference for the development of the "Drina" HIS it was envisaged that it should also provide the data exchange services to RHMS. According to the same sources, at the present stage of HIS development there are no technical obstacles to RHMS's access to it in accordance with its needs. The access to the "Drina" HIS portal is allowed only to the users having a proper user account and such account can be created for the RHMS staff. The Consultant has amended the text in accordance with the above statement. |
| RHMS of Serbia, Samir Ćatović | Zaključci Komentar: Na portalu SavaHIS, vremenska diskretizacija raspoloživih podataka je 1 h za vodostaj, protok vode i temperaturu vode (na lokacijama sa automatskim stanicama i senzorom). Takodje, tokom implementacije projekta SavaFFWS – sistem prognoze i upozorenja na poplave za sliv reke Save (pocetak projekta Jun 2016 - kraj projekta je planiran za Avgust 2017. godine), podaci o padavunama ce takodje biti sa vremenskom diskterizacijon od 1h. | Conclusions Data exchange time schedule is not at the level necessary for actual operations. Data is most often exchanged daily. This data exchange frequency can prove insufficient, particularly in critical situations. Consultant's opinion is that in this area exists room for significant improvement. Comment: On SavaHIS portal, data frequency is already 1 hour for water level, river flow and water temperature (where automatic stations and sensors exists). Also, during implementation of SavaFFWS project - Flood forecasting and warning system for the Sava River Basin (start of project Jun 2016 - end of project is planned in August 2017), precipitation data would also be with 1 hour frequency. | Konsultant će prilagoditi tekst. Konsultantu je poznato u SavaHIS većina podataka već razmenjuje na tom nivou, dok će za padavine to biti moguće nakon završetka tog projekta (koji se završava nakon završetka WBIF projekta). Cilj teksta je bio da se istakne da je potrebno postići da se razmena podataka odvija sa vremenskim korakom od 1h i u tom smislu Konsultant daje preporuku svim akterima koji učestvuju u prikupljanju podataka da ulože napor da se održi taj vremenski korak. | Consultant will amend the text. Consultant is aware that the majority of data in the SavaHIS is already being exchanged with that time step and that the same will hold true for the precipitation after the completion of that project (which should be completed after the completion of the WBIF project). The objective of the text was to emphasize that is necessary to achieve data exhange with the 1-hour time step; to that purpose the Consultant recommends that all participants in the data collection process should invest an effort in maintenance of that goal, i.e. time step. |

Za Brodarevo I: na lokalitetu postoje značajne populacije stenoendemiskih vrsta Campanila secundiflora (endemska vrsta na području kanjona Lima i manjih kanjona pritoka Lima, vrste koja je značajna za očuvanje na evropskom nivou), a i velika vjerovatnoća da postoji i nekoliko drugih endemskih vrsta kao što su Alissum montanum, Campanula patula, Lilium martagon, Edraianthus jugoslavicus (59 balkanskih endemskih vrsta je prisutnoi u blizini) i strogo zaštićenih biljnih vrsta. Što se tiče staništa, nalazište je izuzetan primjer nekoliko tipova staništa, kao što su šljunkovite obale rijeka oskudne vegetacijom, termofilne i supramediteranske polidominantne i  hrastove šume, priobalne vrbe.... Pored toga, ukoliko će se graditi rezervoar dodatna degradacija staništa će nastati jer če se evropska ruta E 763 morati izmjestiti na nekoliko lokacija. Stoga, čak i ako je veličina uticaja između srednje i visoko negativne, odlučeno je da se dodijeli opšta ocjena uticaja "visoko negativan" zbog endemskih vrsta i kumulativnog efekta.

Za rezervoar Drine I-III, Drina II i III su u okviru granica planiranog zaštićenog područja Park prirode Sava-Drina, dok je Drina III djelimično u granicama planiranog upravljanja staništima (Habitat management site) na lokaciji Rača-Bijeljina. Pored toga, šume duž Drine (Drina II, Drina III) se uglavnom sastoje od vrbe i vrsta topole, a staništa koja formiraju su jedinstvena za region. Pored toga, u skladu sa EU Direktivom o staništima, postoji  značaj za zajednicu i njihovo očuvanje u velikoj mjeri je nedovoljno. Oko 90% ovih staništa se nalazi u okviru planiranog razvoja/gradnje rezervoara.

Ako bi se izgradio samo Drina I rezervoar, analiza uticaja bi  mogla da zaključi da je ukupan uticaj srednje negativan (samo za Drinu I). Međutim, kako je planirana izgradnja 3 rezervoara, zbog kumulativnog uticaja priroda duž rijeke Drine će biti uništena tokom narednih decenija, kao i neke veoma vrijedne  vrste i staništa. Stoga, čak i ako je veličina uticaja između srednje i visoko negativne, odlučeno je da se dodijeli opšta ocjena uticaja "visoko negativan" zbog kumulativnog efekta.